|  | Монохромный монитор ВММ 3107 | Чёрно-белый телевизор | Цветной телевизор системы SECAM | RGB-монитор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пълдин 601 | Зелёные полосы вместо цветов * | Градации серого вместо цветов | Нормальные цвета | - (Нельзя подключить) |
| Пълдин 601 У | Зелёные полосы вместо цветов | Чёрно-белые полосы вместо цветов | Чёрно-белые полосы вместо цветов | - (Нельзя подключить) |
| Пълдин 601 А (М, Т) | Зелёные полосы вместо цветов | Чёрно-белые полосы вместо цветов | Чёрно-белые полосы вместо цветов | Нормальные цвета |

Примечания:

- Там, где помечено * - теоретически должны были бы быть градации зелёного, но т.к. этот монитор не поддерживает градации – вывод производится полосами (хотя это очень странно – ведь теоретически полос быть не должно – ведь BIOS не знает, какой монитор и НЕ генерирует полос, а генерирует цвета! Не могу сказать точно, но кажется было так – когда мы подключали Пълдин-601 к монитору ВММ 3107 –  в режиме screen 1 экран был полностью зелёный, но в режиме screen 2 – как ни странно – изображение всё же было).

- Второе замечание – если бит 0х04 в $e629 установить в 0, то всегда будут генерироваться полосы!